CHỤP ẢNH ĐÁY MẮT KHÔNG HUỲNH QUANG PHÁT HIỆN SỚM BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

I. ĐẠI CƯƠNG

Là phương pháp dùng máy chụp ảnh đáy mắt để đánh giá hình ảnh phần sau nhãn cầu.

II. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp cần ghi lại hình ảnh đáy mắt (võng mạc, đĩa thị, mạch máu...) ở những người bệnh đái tháo đường.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Tuyệt đối: không

2. Tương đối:

- Những trường hợp làm mờ đục môi trường quang học: sẹo giác mạc, đục thể thủy tinh, đục dịch kính...

- Người bệnh không hợp tác và phối hợp.

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân không ngồi được để thực hiện khám nghiệm.

IV. CHUẨN BỊ

- Cơ sở và người thực hiện

- Cơ sở thực hiện: Các cơ sở tham gia khám chữa bệnh ĐTĐ và bệnh VMĐTĐ từ tuyến huyện và tương đương trở lên.

- Người thực hiện: Bác sỹ chuyên khoa mắt/Bác sỹ CĐHA/Kỹ thuật viên CĐHA/Điều dưỡng có đủ năng lực thực hiện kỹ thuật: 01 người

- Người nhận định kết quả: Kỹ thuật viên CĐHA cao đẳng, Kỹ thuật viên CĐHA đại học có đủ năng lực nhận định kết quả/ Bác sỹ chuyên khoa mắt/ Bác sỹ CĐHA.

- Y công: 01 người

2. Phương tiện:

- Trang thiết bị: 01 Máy chụp ảnh đáy mắt, 01 máy in màu.

01 Bộ máy tính có kết nối internet, 01 máy in

- Vật tư tiêu hao: giấy ảnh, giấy in kết quả, bông, găng tay, khay sạch, hộp inox đựng dụng cụ, trụ cắm pince, pince.

3. Thuốc:

- Thuốc tê bề mặt nhãn cầu

- Thuốc giãn đồng tử

4. Hóa chất: dung dịch vệ sinh tay

5. Thời gian thực hiện: 5- 10 phút

6. Người bệnh: được giải thích về mục đích, yêu cầu của khám nghiệm để khám nghiệm được thực hiện tốt.

- Có thể cần tra thuốc giãn đồng tử thì bệnh nhân được giải thích tác dụng của thuốc giãn đồng tử và nhắm mắt chờ đồng tử giãn tối đa (tùy tình trạng mắt bệnh nhân và loại máy chụp).

- Tra thuốc tê bề mặt nhãn cầu nếu mắt người bệnh kích thích

7. Hồ sơ bệnh án/ phiếu chỉ định: Phiếu chỉ định theo quy định của bệnh viện có đủ chữ ký bác sỹ ra chỉ định. Bệnh nhân đúng tên, đúng người, đúng chỉ đinh.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Kiểm tra phiếu yêu cầu khám nghiệm

Chẩn đoán bệnh, số lượng mắt và yêu cầu của bác sỹ gửi đến

2. Kiểm tra người bệnh

- Đúng người

- Đúng mắt

- Đúng chỉ định

3.Thực hiện kỹ thuật

- Chuẩn bị máy: khởi động máy, nhập dữ liệu người bệnh: tên, tuổi….

- Tư thế người bệnh:

+ Đối với máy cố định:  người bệnh ngồi trên ghế tỳ cằm sát trán vào giá đỡ, mắt nhìn thẳng vào máy.

+ Đối với máy cầm tay: người chụp ngồi đối diện người bệnh. Người bệnh được hướng dẫn che từng mắt hoặc mắt chưa chụp nhìn vào tai người chụp (để lộ đĩa thị mắt cần chụp) hoặc nhìn thẳng (để chụp vùng hoàng điểm).

- Mắt người bệnh mở to nhìn vào tiêu điểm và chụp từng mắt

- Khi đã đạt thông số chuẩn thì bấm chụp.

- Chụp ít nhất 2 ảnh cho mỗi mắt (1 ảnh đĩa thị, 1 ảnh võng mạc hậu cực)

- Lưu thông tin và truyền hình ảnh đến người nhận định kết quả

Có thể chụp ảnh đáy mắt qua điện thoại thông minh gắn trên sinh hiển vi khám bệnh hoặc máy ảnh gắn trên sinh hiển vi khám bệnh hoặc trên dụng cụ chuyên biệt.

4. Nhận định kết quả

* Nguyên tắc chung:

Bệnh nhân sau khi chụp ảnh, kết quả sẽ được đánh giá theo 3 cấp độ

- Người đọc cấp 1: Kỹ thuật viên CĐHA cao đẳng/Kỹ thuật viên CĐHA đại học có đủ năng lực nhận định kết quả .

- Người đọc cấp 2: Bác sĩ chuyên khoa mắt/ Bác sỹ CĐHA tuyến huyện hoặc tương đương

- Người đọc cấp 3 (trọng tài): Bác sỹ chuyên khoa mắt tuyến tỉnh, trung ương.

* Cụ thể:

- Người bệnh được chụp ảnh tại tuyến huyện hoặc tương đương, kết quả sẽ được đọc bởi người đọc cấp 1. Sau đó được thẩm định lại bởi người đọc cấp 2:

+ Nếu kết quả giai đoạn bệnh trùng nhau -> chẩn đoán và quản lý bệnh VMĐTĐ theo quy trình.

+ Nếu kết quả phân giai đoạn giữa cấp độ 1 và 2 khác nhau, hình ảnh sẽ được chuyển cho cấp độ 3 (trọng tài). Chẩn đoán và quản lý bệnh VMĐTĐ theo nhận định của người đọc cấp độ 3.

- Người bệnh được chụp ảnh tại tuyến tỉnh và trung ương: Kết quả được đọc bởi người đọc cấp độ 3 -> chẩn đoán và quản lý bệnh VMĐTĐ theo quy trình.

VI. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ LÝ

Trong quá trình làm khám nghiệm nếu người bệnh lo lắng, hồi hộp, không phối hợp hoặc phối hợp kém thì phải hướng dẫn, giải thích, động viên kịp thời để người bệnh yên tâm.